# TIẾT 6- BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở .

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát mạch điện, để phân tích được tinh chất của mạch điện.

- Thảo luận nhóm để phân tích mạch điện, hợp tác giải quyết các vấn đề bài toán yêu cầu.

2.2. Năng lực đặc thù:

-  Xác định cách mắc các điện trở trong mạch, vận dụng được định luật ôm cho từng đoạn mạch,vận dụng công thức tính điện trở tương đương của từng loại đoạn mạch.

- Dựa vào quan sát mạch điện để biết được tính chất của mạch điện, từ đó xác định kiến thức cần huy động để giải bài toán.

- Vận dụng định luật ôm, các tính chất của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch ong song, công thức tính điện trở để giải bài tập.

3. Phẩm chất:

- Trung thực trong việc tự học, tự làm bài

- Chăm chỉ đọc tài liệu, những nội dung của bài học.

- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:Kế hoạch bài học.

2. Học sinh: Máy tính, giấy nháp

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Giải bài tập 1.

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| - Giáo viên yêu cầu: - Gọi 1 Hs đọc đề bài. - Gọi 1 HS tóm tắt đề bài. - Yêu cầu các nhân HS giải bài tập 1 ra nháp. - GV hướng dẫn chung cả lớp giải bài tập 1 bằng cách trả lời các câu hỏi: ? Cho biết R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? Ampe kế, vôn kế đo những đại lượng nào trong mạch? ? Vận dụng công thức nào để tính điện trở tương đương Rtđ và R2? Thay số tính Rtđ R2? - Yêu cầu HS nêu các cách giải khác: Tính U1 sau đó tính U2 R2 và tính Rtđ = R1 + R2. - Học sinh: Trả lời yêu cầu. - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá: - Giáo viên nhận xét, đánh giá: | Bài tập 1. Tóm tắt: R1 = 5 UV = 6V IA = 0,5A a) Rtđ = ? b) R2 = ? Bài giải Phân tích mạch điện R1 nt R2 (A) nt R1 nt R2 IA = IAB = 0,5A UV = UAB = 6V a) Rtđ = UAB/IAB = 6/0,5 = 12 Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 12 b) Vì R1 nt R2 nên Rtđ = R1 + R2 R2 = Rtđ - R1 = 12 - 5 = 7 |

2. Hoạt động 2: Giải bài tập 2

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| - Giáo viên yêu cầu: + Hai điện trở được mắc ntn vào hai điểm A và B. + Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có mối liên hệ gì? + Số chỉ mỗi ampe kế cho biết điều gì? + Để tính UAB ta nên tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào trước? - Học sinh:Quan sát H6.2/SGK để rút ra nhận xét. Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của GV - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. | Bài tập2: Tóm tắt R1 = 10 ; IAI = 1,2A IA = 1,8A a) UAB = ? b) R2 = ? Bài giải: a) (A) nt R1 I1 = IAI = 1,2A (A) nt ( R1//R2) IA = IAB = 1,8A Từ công thức: U = IR U1 = I1.R1 = 1,2.10 = 12V R1//R2 U1 = U2 = UAB = 12V Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 12V b) Vì R1 //R2 nên I = I1 + I2 I2 = I - I1 = 1,8A - 1,2A = 0,6A U2 = 12V Vậy điện trở R2 bằng 20 |

3. Hoạt động 3. Giải bài tập 3

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi: + Nêu cấu tạo của mạch điện? + Muốn tính được RAB ta phải tính điện trở của đoạn mạch nào trước? + Nêu cách tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở HS: Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm. | Bài 3 Tóm tắt R1 = 15 ; R2 = R3 = 30 UAB = 12V a) RAB = ? b) I1, I2, I3 = ? Bài giải a) (A)ntR1 nt(R2//R3) Vì R2 = R3 R23 = 30/2 = 15 RAB = R1 + R23 = 15 + 15 = 30 Điện trở của đoạn mạch AB là 30 b) áp dụng công thức định luật Ôm: I = U/ R IAB = I1 = IAB = 0,4A U1 = I1. R1 = 0,4. 15 = 6V U2 = U3 = UAB - U1 = 12 - 6 =6V I2 = I3 = 0,2A Vậy cường độ dòng điện qua R1 là 0,4A; qua R2; R3 bằng nhau và bằng 0,2A. |

4. Hoạt động 4: Vận dụng

| Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
| --- | --- |
| GV: - Nếu mắc ba điện trở nối tiếp thì có mấy cách? - Nếu mắc 3 điện trở // thì có mấy cách? - Nếu mắc hốn hợp nối tiếp, // thì có mấy cách? - Nếu mác hỗn hợp //, nối tiếp thì có mấy cách? HS:Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu trả lời, vẽ sơ đồ cách mắc. - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm. | VẬN DỤNG Có 3 điện trở có giá trị khác nhau R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω, có bao nhiêu cách mắc 3 điện trở đó vào hai điểm A và B. Vẽ sơ đồ mỗi cách mắc và tính điện trở tương đương mỗi trường hợp? |