Tiết 12: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN

CÓ HÌNH CẮT

I. Mục tiêu tiết học:

Sau bài này, GV phải làm cho HS:

- Kiến thức:  Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết.

- Kĩ năng: Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.

- Thái độ: Có tác phong làm việc theo qui trình.

Trọng tâm: Mục tiêu 2.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

* Chuẩn bị nội dung:

- Nghiên cứu bài 10SGK, SGV.

- Tham khảo Vẽ kĩ thuật chương 9 Bản vẽ chi tiết

* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, …

- Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp.

III. Tiến trình tiết dạy:

1. Tổ chức lớp:

?

2. Kiểm tra bài cũ:

Bản vẽ chi tiết là gì? Nội dung của bản vẽ chi tiết.

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

3. Bài mới:

ĐVĐ: Các bạn đã nghiên cứu bản vẽ chi tiết. Để hiểu rõ hơn về chúng, hnay ta thực hành đọc bản vẽ chi tiết có hình cắt.

Hoạt động 1: Chuẩn bị.

- Nêu rõ mục tiêu bài 10, ktra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của HS.

Hoạt động 2: Nội dung

Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai.

Hoạt động 3: Các bước tiến hành.

GV: Gọi HS đọc phần III  SGK.

HS: Đọc

Dựa vào bảng 9.1 để hthành bài thực hành đọc bản vẽ chi tiết vòng đai.

Làm bài thực hành theo hướng dẫn GV.

Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá

- GV nhận xét ý thức làm bài thực hành của HS.

- GV hướng dẫn HS tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học.

- GV khuyến khích HS vẽ hình 3 chiều hoặc làm mô hình vòng đai.

| Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Bản vẽ vòng đai |
| --- | --- | --- |
| 1. Khung tên | - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ | - Vòng đai - Thép - 1:2 |
| 2. Hình biểu diễn | - Tên gọi hình chiếu - Vị trí hình cắt | - H/c bằng, h/c đứng. - Hình cắt ở h/c đứng. |
| 3. Kích thước | - Kích thước chung của chi tiết. - Kích thước các phần của chi tiết. | - 140, 50, R39. - Đường kính trong R25. - Chiều dày 10. - Đường kính lỗ 12. - K/c 2 lỗ 110. |
| 4. Yêu cầu kĩ thuật | - Gia công. - Xử lí bề mặt. | - Làm tù cạnh. - Mạ kẽm. |
| 5. Tổng hợp | - Mô tả hình dáng và cấu tạo của chi tiết. - Công dụng của chi tiết | - Phần giữa chi tiết là nửa ống hình trụ, 2 bên là hhcn có lỗ tròn. - Dùng để ghép nối chi tiết htrụ với các chi tiết khác. |

4. Củng cố:

- Thu bài về nhà chấm. Khuyến khích HS về nhà tìm hiểu chính xác công dụng của vòng đai .

5. Hướng dẫn về nhà:

-Đọc trước bài 11. Chuẩn bị bóng đèn và đui bóng đèn.

- Nhận xét giờ học.