Tiết 23: CƯA VÀ DŨA KIM LOẠI.

I. Mục tiêu tiết học:

Sau bài này GV phải làm cho HS:

- Kiến thức:

+ Hiểu được ứng dụng của phương pháp cưa và dũa.

+ Biết được các thao tác cơ bản về cưa, đục kim loại.

+ Biết được kĩ thuật cơ bản khi dũa và khoan kim loại.

- Kĩ năng: Hoạt động nhóm.

- Thái độ: Biết được qui tắc an toàn trong quá trình gia công.

Trọng tâm: Biết được các thao tác cơ bản  về cưa và dũa kim loại.

II. Chuẩn bị của thày và trò:

* Chuẩn bị nội dung:

- Nghiên cứu bài 21, 22 trong SGK, SGV.

* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Tranh các hình SGK.

- Chuẩn bị: cưa, dũa, êtô bàn, một đoạn phôi liệu bằng thép.

III. Tiến trình tiết dạy:

1. Tổ chức lớp:

ổn định lớp – Sĩ số – Vắng mặt.

2. Kiểm tra bài cũ:

?

Kể tên và nêu công dụng của các dụng cụ kẹp chặt.

Kể tên và nêu công dụng của các dụng cụ gia công.

- Nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

Trong các dụng cụ gia công, cưa, đục, dũa và khoan là 4 dụng cụ được sử dụng phổ biến hơn cả. Khi sử dụng chúng có những thao tác cơ bản nào, ta nghiên cứu bài 21, 22.

| Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật cắt kim loại bằng cưa tay. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Cắt kim loại bằng cưa tay: 1. Khái niệm: - Là dạng gia công thô, dùng lực tác động làm cho lưỡi cưa chuyển động qua lại để cắt vật liệu. - Gồm: khung cưa, vít điều chỉnh, chốt, lưỡi cưa, tay nắm. 2. Kĩ thuật cưa: a Chuẩn bị: - Lắp lưỡi cưa vào khung cưa. - Lấy dấu trên vật cần cưa. - Chọn êtô. - Gá kẹp vật lên êtô. b Tư thế cưa và thao tác cưa: - Đứng thẳng, góc giữa chân đứng và bàn kẹp êtô là 75o. - Tay phải nắm cán cưa, tay trái nắm đầu kia của khung cưa. - Thao tác: khi đẩy thì ấn lưỡi cưa và đẩy từ từ để tạo lực cắt; khi kéo về không ấn và rút cưa về nhanh hơn lúc đẩy. 3. An toàn khi cưa: - Kẹp vật phải đủ chặt. - Lưỡi cưa căng vừa phải. - Đỡ vật trước khi đứt. - Không thổi mạt cưa. | - Giới thiệu khái niệm - Cho HS quan sát cưa tay và h21.1a ? Công dụng của cưa tay. ? Nêu cấu tạo của cưa tay. ? Tác dụng của khung cưa, lưỡi cưa, vít điều khiển, tay nắm. ? So sánh lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa kim loại. - Nêu các bước chuẩn bị. - Cho HS quan sát h21.1b và mô tả cách chọn chiều cao của êtô. ? Hình 21.2 ( a và b diễn tả nội dung gì? ? Mô tả tư thế cưa, thao tác cưa. - Lắp êtô bàn,gá chặt phôi và biểu diễn tư thế đứng, thao tác cưa.( GV thực hiện thao tác chậm để HS quan sát - Giải thích cách điều chỉnh độ phẳng, căng, chùng của lưỡi cưa. - Cho HS đọc SGK. ? ? Tại sao vật cưa phải kẹp đủ chặt. ? Nếu lưỡi cưa quá trùng sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Nếu lắp lưỡi cưa theo chiều ngược lại thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? |  | - Ghi chép. - Quan sát. - cắt kim loại thừa, cắt rãnh làm mộng. - nêu cấu tạo. - nêu tác dụng. - Lưỡi cưa sắt: đầu răng gắn hạt kim loại có độ cứng cao, răng nhỏ và mau hơn. Lưỡi cưa gỗ: răng cưa được tôi luyện. - Ghi chép. - Quan sát. - tư thế đứng, thao tác cưa. - mô tả. - Quan sát. - Đọc. |
| Hoạt động 2: Tìm hiểu dũa kim loại |  |  |  |
| III. Dũa: 1. Kĩ thuật dũa: a) Chuẩn bị: - Chọn eto và tư thế đứng ( giống cưa) - Kẹp vật dũa chặt vửa phải, các vật mềm cần lót tôn mỏng ở má eto để tránh xước vật. b) Cách cầm dũa và thao tác dũa: - Đẩy dũa tạo lực cắt, 2 tây ấn xuống, điều khiển lực ấn của 2 tay cho dũa thăng bằng. Khi kéo dũa về kéo nhanh và nhẹ nhàng. 2. An toàn khi dũa: - Bàn nguội chắc chắn, vật dũa kẹp chặt. - Dùng dũa có cán. - Không thổi phoi. |  | - Cho Hs qs 1 số loại dũa, dùng để làm nhẵn bóng bề mặt nhất là bề mặt hẹp, các mặt lỗ hình phức tạp ko thể thực hiện trên máy bào, máy phay, mài. - Làm thao tác dũa chậm để HS qs. ? Vì sao và làm tn để giữ cho dũa được thăng bằng. |  |

4. Củng cố:

?

Nêu tư thế đứng, các thao tác cơ bản khi cưa, dũa  kim loại.

- Cho HS đọc Ghi nhớ tr 73, 77 trong SGK.

- Cho Hs biểu diễn cách cầm dũa, thao tác dũa.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.

- Nghiên cứu bài 24 SGK, chuẩn bị các chi tiết máy.

- Nhận xét giờ học.